11 mai 2005

Crue de décembre 2003

Données hauteurs et débits des stations du Rhône et des affluents

Données issues de la Direction régionale de l’environnement (DIREN)

et des services d’annonce des crues (SAC)

- Avertissement Général

Les données figurant dans les fichiers EXCEL correspondent essentiellement aux données diffusées en temps réel, à l’exception des stations de la DIREN RA SEMA dont les courbes de tarage ont été mises à jour. Elles correspondent globalement aux données remises au GAES en mars 2004.

Cependant, 2 stations d’annonce des crues méritent une attention particulière :

- Station de Pont St Esprit :

Cette station ne mesure que le débit du Vieux-Rhône ; pour disposer du débit total, il faut ajouter le débit du canal usinier qui varie en crue de 1900 m3/s à 1500 m3/s lorsque le débit du Rhône passe de 6000 à 7000 m3/s environ.

Lors de la crue de décembre 2003 qui a été forte sur ce secteur, la CNR nous a signalé qu’un débit de l’ordre de 1000 m3/s a contourné la station.

C’est pourquoi la CNR a fourni dans ses fichiers de données un débit reconstitué. Les données du SAC 84 pour cette station qui figurent dans les fichiers DIREN - SAC sont les mêmes que celles diffusées lors de la crue, donc non représentatives des débits réels.

- Station d’Avignon

La mesure du débit sur ce secteur est complexe du fait de la présence de 3 bras du Rhône. Cette station est néanmoins stratégique en cotes pour la ville d’Avignon et les communes limitrophes.

Cette station est influencée par la Durance dont la confluence se situe à l’aval immédiat et qui fait barrage hydraulique en situation de crue. La courbe de tarage utilisée par le SAC prend en compte les débits de la Durance ; cette courbe d’origine CNR n’a pas été mise à jour depuis 1970.

Cependant, les débits diffusés en temps réel par les serveurs « annonce des crues» (serveur Minitel Infocrues et serveur Internet de bassin) ont été calculés avec une courbe de tarage simplifiée car le système de recueil de données NOE du SAC ne peut intégrer de formules à deux entrées.

Le fichier joint fait apparaître les 2 débits : ceux calculés avec la courbe simplifiée et ceux prenant en compte les débits de la Durance.

La plage des données fournies va du 1er décembre 00 heure au 7 décembre 2003 à 00 heure. Il s’agit de moyennes horaires (moyenne sur l’heure écoulée).

- Liste des stations DIREN - SAC

| Station | Cours d’eau | Superficie BV (km2) | Origine des données | Courbe de tarage | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Givors | Gier | 406 | DIREN RA SEMA | DIREN RA SEMA | Maxi jaugé 251 m3/s |
| Sarras | Cance | 380 | DIREN RA SEMA | DIREN RA SEMA | Maxi jaugé 120 m3/s |
| Saint Uze | Galaure | 232 | DIREN RA SEMA | DIREN RA SEMA | Maxi jaugé 31 m3/s |
| Douce-Plage à Tournon | Doux | 636 | SAC 07 | CNR (01/01/99) |  |
| Beaumont les V. | Vèore | 192 | DIREN RA SEMA | DIREN RA SEMA | Maxi jaugé15 m3/s |
| Les Ollières | Eyrieux | 600 | SAC 07 | CNR (01/01/99) |  |
| Saillans | Drôme | 1150 | DIREN RA DB | DIREN RA DB | Courbe de tarage ajustée par DIREN DB |
| Sauze | Ardèche | 2240 | DIREN RA SEMA | DIREN RA SEMA | même site que station CNR mais capteur et automate distinct - Maxi jaugé 2990 m3/s |
| Pont St Esprit | Vieux-Rhône (hors canal usinier) (PK 192,200) | 73500 | SAC 84 | CNR (06/10/97) | Cf. avertissement |
| Bollène | Lez | 500 environ | SAC 84 | Courbe de tarage empirique |  |
| Orange | Aygues | 1000 environ | SAC 84 | CNR (09/11/94) |  |
| Bagnols | Cèze | 1120 | SAC 30 | Modélisée par BET | Site proche mais distinct du site CNR |
| Avignon | Rhône (PK 242,200) | 78500 environ | SAC 84 | Origine CNR (non suivie depuis 1970) | Cf. avertissement |
| Tarascon - Beaucaire | Rhône (PK 269,600) | 95590 | SAC 84 | Relation hauteur / débit à approfondir | Niveau uniquement Capteur commun avec CNR – automate NOE spécifique au SAC |